Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 11. 03. 2024 10:25:19 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 1/4 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | 08 | Skrochovice - Opava západ |  |
| Číslo bodu: | 589 | km: 109,180 Katastrální území: Vávrovice |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 499138,272 |  |  |
| X = | 1084916,917 |  |  |
| Nadm. výška | 260,106 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v základu šachty nová výška z r.2023 (G90872O49015) |  |  |
| Vyhotovil: | GPK s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 6. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2252KM086-116_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 739 | km: 109,472 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 499070,073 |  |  |
| X = | 1085201,961 |  |  |
| Nadm. výška | 260,054 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | vrtule |  |  |
| Poznámka: | šroub v základu lampy č.1 |  |  |
| Vyhotovil: | GEOS SILESIA s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 5. 4. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90872O49015 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 11. 03. 2024 10:25:19 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 2/4 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 740 | km: 109,671 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 499022,037 |  |  |
| X = | 1085396,125 |  |  |
| Nadm. výška | 259,810 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v betonovém základu |  |  |
| Vyhotovil: | GEOS SILESIA s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 5. 4. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90872O49015 |  |  |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 741 | km: 109,876 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 498977,196 |  |  |
| X = | 1085595,693 |  |  |
| Nadm. výška | 259,082 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | GEOS SILESIA s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 5. 4. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90872O49015 |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 11. 03. 2024 10:25:19 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 3/4 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 742 | km: 110,164 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 498853,161 |  |  |
| X = | 1085865,667 |  |  |
| Nadm. výška | 258,632 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | GEOS SILESIA s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 5. 4. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90872O49015 |  |  |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 594 | km: 110,364 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 498767,372 |  |  |
| X = | 1086037,063 |  |  |
| Nadm. výška | 259,074 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v betonovém základu starý základ |  |  |
| Vyhotovil: | GPK s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 6. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2252KM086-116_EX |  |  |

Geodetické údaje

| Výpis z databáze Železničního bodového pole Databáze: szgdb ----- Umístěná v: ezbp.szg.cz : 5433 Pracoviště: SŽG, pracoviště Ostrava - 11. 03. 2024 10:25:19 - Votoupal, Martin | !!! Neřízená kopie !!! str. 4/4 |
| --- | --- |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 595 | km: 110,589 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 498730,480 |  |  |
| X = | 1086273,400 |  |  |
| Nadm. výška | 261,023 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude | N 49°57'0.66602" |  |  |
| Longitude | E 17°52'26.07204" |  |  |
| El. High | 304.002 |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | GNSS |  |  |
| Třída přesnosti: | 1 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | hřeb |  |  |
| Poznámka: | měřický hřeb v betonovém základu starý základ, nová výška z r.2023 (G90872O49015) |  |  |
| Vyhotovil: | GPK s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 2. 6. 2017 - |  |  |
| Transformační klíč: | GTK2018 |  |  |
| Původ bodu: | ZBP2252KM086-116_EX |  |  |

| Traťový úsek: | 2252 | Krnov (včetně) - Opava východ (mimo) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Definiční úsek: | G7 | žst. Opava západ - kol. 1e, 1c, výh. 19 |  |
| Číslo bodu: | 743 | km: 110,880 Katastrální území: Jaktař |  |
| Souřadnice | JTSK |  |  |
| Y = | 498700,062 |  |  |
| X = | 1086549,248 |  |  |
| Nadm. výška | 264,206 |  |  |
| Souřadnice | ETRS89 |  |  |
| Latitude |  |  |  |
| Longitude |  |  |  |
| El. High |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |
| Typ určení výšky: | Nivelací |  |  |
| Typ určení bodu: | POL |  |  |
| Třída přesnosti: | 2 |  |  |
| Splnění TKP: | ANO |  |  |
| Druh stabilizace: | M2 |  |  |
| Poznámka: | hřebová značka - kámen M2 OTZ |  |  |
| Vyhotovil: | GEOS SILESIA s.r.o. |  |  |
| Platnost (od – do): | 5. 4. 2023 - |  |  |
| Transformační klíč: |  |  |  |
| Původ bodu: | G90872O49015 |  |  |