Speciální hnací vozidlo pro kontrolu, údržbu a opravy trakčního vedení MTW 100.013/7

Motorový vůz vyrobený společností Plasser & Theurer v Linci je čtyřnápravové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu.

Pořizovací cena motorového vozu: 58 751 000 Kč bez DPH

Technické údaje

Typ:					MTW 100.013/7

Číslo stroje:				6518

Obrys vozidla:				UIC505-1 G2

Rozměry

Délka přes nárazníky:			21 400 mm

Výška nad temenem kolejnice:		4 560 mm

Celková šířka:				3 050 mm

Podvozek

Počet náprav:	4 (dva dvounápravové podvozky, jeden hnací druhý volnoběžný),

při práci s jeřábem nebo plošinou se jeden z podvozků hydraulicky zablokuje.

Odpružení:	pomocí vinuté pružiny mezi ložiskovým domkem a rámem podvozku

Uspořádání náprav:			BO ‘ 2‘

Vzdálenost otočných čepů:		14 200 mm

Rozteč náprav v podvozku:		2 400 mm

Rozchod:				1 435 mm

Hmotnost				72,5 t

Motor

Výrobce:				DEUTZ

Typ:					TCD 16.0/V8/1757/IIIB

Výkon:					520 kW při 1 900 ot/ min

Emise:					podle COMIIIb

Pohon pojezdu

Princip:					Hydrodynamická převodovka

Typ:					VOITH T212

Rychlost

Max. rychlost				120 km/h

Pracovní pojezd			5 km/h

Vozidlo je dále vybaveno

- Příprava na instalaci palubní části ETCS

- Vlakový zabezpečovač MIREL VZ1 (CZ)

- Elektronický rychloměr RE1xx (UniControls Tramex)

- Radiostanice VS 67 (GSM- R, P včetně TRS)

- Zabezpečení vozidla (vnitřní čidla proti vniknutí) a sledování vozidla – Monitoring RC Systems

Interiér vozidla

- Dvě kabiny strojvedoucího, v kabině č. 1 se nachází pozice pro sledování měřicího sběrače (monitor), z měření lze pořídit digitální i grafický záznam

- Místnost pro osádku (sociální zázemí) s kuchyňským koutem, stolem a WC

- Kabiny strojvedoucího a místnost pro osádku vybavené klimatizací

- Dílna s pracovním stolem a s úložnými prostory pro nářadí, materiál a pomůcky, z dílny se po schodech vystupuje přes zajištěný poklop na plošinu

Stroj je vybaven následující mechanizací

- Otočná vysokozdvižná vozidla PA 240 (výrobce Palfinger)

- Nakládací jeřáb PKR 200 B s pracovním košem BB 015 A (výrobce Palfinger)

- Zařízení pro odtlačení trolejového vodiče a závěsného systému PFD 99 (výrobce Palfinger)

- Rameno pro úpravu výšky trolejového vodiče (měření výšky troleje)

- Měřicí sběrač – s jednotkou pro měření trakčního vedení (výška a klikatost), digitální záznam + laptop

P-IC 2.0 (Plasser Intelligent Control)

Jedná se o řídicí diagnostický systém umožňující bezpečné a účinné ovládání složitých strojů. Využívá management událostí.

Bezpečnost:

- Omezení zatěžovacího momentu jeřábu (při překročení momentu se jeřáb zastaví)

- Omezovač výšky (zamezuje kolizi jeřábu s ochranným pásmem trakčního vedení)

- Omezovač otáčení plošiny (zabraňuje otočit mechanismus směrem k sousední koleji)